# Fiche de révision : Semestre 1 en  réseau

# 1.Les réseaux en théorie

## Le modèle OSI

- Couche application

La couche application du modèle OSI est la septième couche qui permet l’interaction entre les applications utilisateur et le réseau, fournissant des services tels que le transfert de fichiers, la messagerie électronique et l’accès aux bases de données.

- Couche transport

La couche transport est la quatrième couche du modèle OSI (Open Systems Interconnexion) et joue un rôle crucial dans la gestion de la communication entre les applications qui s'exécutent sur des systèmes différents. Voici les principaux aspects de son rôle :

Segmentation et Réassemblage : La couche transport prend les données provenant des applications (qui peuvent être de taille importante) et les divise en segments de taille plus appropriée pour le transfert sur le réseau. Elle assure également que ces segments seront réassemblés correctement à la destination.

Contrôle de flux : Elle régule le débit de transmission des données entre l'émetteur et le récepteur, afin d'éviter la surcharge du récepteur et garantir une communication efficace.

Contrôle d'erreurs : La couche transport détecte les erreurs qui peuvent survenir pendant la transmission des données et peut demander la retransmission de segments de données corrompus.

Fiabilité de la communication : Contrairement à la couche réseau, qui peut se contenter de livrer les données de manière non fiable, la couche transport garantit, si nécessaire, que les données arrivent intactes, dans le bon ordre et sans pertes. Cela se fait à l'aide de protocoles comme TCP (Transmission Control Protocol), qui assure la fiabilité, ou UDP (User Datagram Protocol), qui ne garantit pas la fiabilité mais peut être utilisé pour des communications moins fiables mais plus rapides.

Multiplexage : Elle permet à plusieurs applications sur un même système de partager une connexion réseau. Cela est réalisé par l’utilisation de ports qui permettent de différencier les différentes sessions de communication.

Protocoles utilisés par la couche transport :

TCP (Transmission Control Protocol) : Un protocole orienté connexion qui assure la fiabilité, l'ordre des segments et la correction d'erreurs.

UDP (User Datagram Protocol) : Un protocole sans connexion, qui ne garantit ni fiabilité ni ordre des segments, mais qui est plus rapide et moins lourd en termes de gestion.

En résumé, la couche transport dans le modèle OSI est essentielle pour garantir que les données échangées entre applications soient transmises de manière fiable, ordonnée et sans erreurs.

- Couche réseau :

Elle permet de gérer l’adressage et le routage des données, c'est-à-dire leur acheminement via le réseau. Elle permet également l’acheminement des datagrammes vers des machines distantes, ainsi que la gestion de leur fragmentation et de leur réassemblage à la réception. Les protocoles caractéristiques de cette couche sont : le protocole IP, NAT, ICMP, et ARP.

- Couche liaison :

La couche Liaison spécifie comment les paquets sont transmis sur la couche physique et en particulier les séquences de bits qui marquent le début et la fin des paquets. Les protocoles correspondants à cette couche sont : PPP et Ethernet.

Le modèle TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) : Un protocole orienté connexion qui assure la fiabilité, l'ordre des segments et la correction d'erreurs. Il fonctionne de cette manière :

Application : "Qu'est-ce que je veux envoyer ?"

Transport : "Comment le découper et vérifier qu'il arrive ?"

Internet : "Où l'envoyer ?"

- Accès Réseau : "Comment l'envoyer physiquement ?"

  - Types de réseaux

Selon leur taille :

PAN (Personal Area Network) = Réseau personnel : Souris connectée, clavier...,

LAN (Local Area Network) = Réseau local (utilisé pour connecter des ordinateurs dans une zone restreinte) Une maison, un établissement...,

MAN (Metropolitan Area Network) = Réseau métropolitain (qui connecte des utilisateurs dans une ville ou une zone urbaine) : Une ville,

WAN (Wide Area Network) = Réseau étendu (qui couvre une large zone géographique): Internet

Selon les architectures :

Réseau Pair to Pair (chaque appareil peut être client et serveur),

Réseau client/serveur (un/plusieurs serveur fournit un/plusieurs clients)

Selon les technologies:

Réseau filaire : Il utilise des câbles comme le câble Ethernet ou la fibre optique pour transmettre des données.

Réseau sans fil (Wi-Fi): Utilise des ondes radio pour la communication, comme les réseaux Wi-Fi ou Bluetooth.

Réseau mobile : Basé sur des technologies comme 3G, 4G, 5G, utilisé pour les téléphones mobiles.

Réseau satellite : Utilise des satellites pour transmettre des données sur de longues distances.

  - Topologies des réseaux

Ls topologies réseaux Physique : représente l'emplacement physique des postes. Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique, logicielle ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Les topologies réseaux Logique : représente la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. C'est à dire leur appartenance aux réseaux

- En bus : tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial

- En étoile : les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central, un concentrateur (hub)

- En anneau : les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à leur tour (en réalité c'est un répartiteur qui gère la communication)

- Maillée : Chaque terminal est relié à tous les autres (internet, militaire)

(Image : Blogspot.com)

- Le protocole IP

  - Adressage (taille, binaire, format, rôle etc.…)

Une adresse IP est une suite de 32 bits exprimée en décimales à point, en séparant chacun des octets par un points. L’adresse IP d’un équipement sur le réseau permet de définir précisément : le réseau sur lequel est connecté l’équipement et l’adresse de l’équipement.

Le nombre de bits contenus dans la partie hôte détermine le nombre possible sur un réseau. La première adresse de la plage est celle qui l’adresse réseau et la dernière adresse de la plage est celle qui précède l’adresse de diffusion. Une adresse publique est celle qu’on utilise sur le réseau public Ethernet et une adresse privée est celle qui est utilisée en interne dans une organisation ou chez un particulier (un peu comme nous aux Chassagnes). Il y a 3 classes d’adresses : Classe A (de masque 255.0.0.0) ; Classe B (255.255.0.0) et Classe C (255.255.255.0)

  - Entête IP (taille, champs etc.…)

Ce protocole permet de gérer l’acheminement des paquets d’une machine à une autre, ainsi que l’adressage. Au plus bas niveau (physique), on dispose alors d’interfaces pour communiquer d’un point à un autre. Grâce à trois champs du paquet, on peut facilement déterminer le destinataire d’un message :

- Le champ adresse IP
- Le champ masque sous-réseau
- Le champ passerelle

Les données circulent sur le réseau Internet sous forme de datagrammes (c’est pour cela que l’on parle alors de commutation de paquets). Les datagrammes sont des ensembles de données encapsulées, auxquelles on a ajouté des entêtes, correspondant aux informations liées à leur transport : adresse IP, destination, type de service…

Le protocole IP est un élément clé pour envoyer des données sur un réseau. Il s’occupe de deux choses principales : l’adressage, qui identifie chaque appareil avec une adresse IP unique, et le routage, qui choisit le meilleur chemin pour que les paquets atteignent leur destination. Chaque paquet est indépendant et peut emprunter un chemin différent des autres, ce qui rend le système flexible. Si un paquet est trop gros pour le réseau, il est fragmenté en plusieurs parties qui sont réassemblées à l’arrivée. Le protocole IP ne garantit pas que les paquets arrivent en ordre ou sans erreur, mais d’autres protocoles comme TCP complètent cette tâche pour assurer une transmission fiable.

  - Les sous réseaux IP

Définition : Son objectifs est de diviser un grand réseau en un groupe de réseaux plus petits et interconnectés afin de faciliter le trafic dans un grand réseaux

Il existe deux types de sous réseaux, les sous réseaux publics et les sous réseaux privé. Le sous-réseau public posé un chemin direct vers un passerelle Internet. Les ressources d'un sous-réseau public peuvent accéder à l'Internet public. Sous-réseau privé : le sous-réseau n'a pas de chemin direct vers une passerelle Internet. Les ressources d'un sous-réseau privé nécessitent un NAT pour accéder à l'Internet public.

Calculs des adresses importantes (réseau, machines, broadcast)

Calcul adresse réseau : se calcule en utilisant l'équation logique suivante : AND est l'opérateur logique et en binaire, dont voici la table de vérité correspondante : L'adresse de réseau correspond à l'adresse IP la plus basse d'un réseau, et pour l’adresse machine on les calcule grâce aux puissances de 2 avec les derniers bits a 0 pour finir le broadcast c’est la dernière adresse utilisable du réseau.

- Le routage statique

  - Définition/principes

Le routage statique consiste à définir manuellement les routes dans les tables de routage d'un réseau. L'administrateur configure les routes entre les dispositifs, et ces dernières ne changent pas automatiquement. Cela offre un contrôle précis, mais nécessite une gestion manuelle des modifications de réseau.

  - Les commandes Cisco pour le routage statique

- Tout d'abord, pour accéder au mode privilégié, vous tapez la commande enable.

- Ensuite, pour entrer dans le mode de configuration globale, vous utilisez la commande configure terminal.

- Pour ajouter une route statique, la commande est IP route, suivie du réseau de destination, du masque de sous-réseau et de l'adresse IP de la passerelle (Next-hop). Par exemple : IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

- Si vous souhaitez ajouter une route par défaut, vous utilisez la commande suivante : IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

- Pour vérifier les routes configurées, vous tapez la commande : show ip route

- Enfin, pour quitter le mode de configuration, vous utilisez la commande “exit”

- Les différents protocoles (avec pour chaque : utilisation, entête

  - Ethernet

    - Définition

Ethernet est une technologie pour les réseaux de données câblés qui connecte les logiciels et/ou les éléments matériels entre eux. Cela se fait généralement via des câbles LAN, c'est pourquoi Ethernet est souvent appelé technologie LAN. Ethernet permet ainsi l'échange de données entre terminaux.

    - Adresse MAC

Définition : Une adresse MAC est un code ou adresse unique permettant d’identifier un appareil sur un réseau bien défini.

Sécurité et confidentialité :

MAC signifie "Media Access Control" et cette adresse correspond à l'adresse physique d'un équipement réseau. Cette adresse est un identifiant, normalement unique, permettant d'identifier un équipement réseau par rapport à un autre. (Qu’est-ce qu’une adresse MAC ? | IT-Connect)
Bien que l'adresse MAC soit un identifiant unique, elle peut être utilisée à des fins de suivi ou de surveillance. Certaines personnes modifient leur adresse MAC pour protéger leur confidentialité en ligne ou éviter d'être suivies par des réseaux Wi-Fi publics. En résumé, l'adresse MAC est un élément crucial pour la communication au sein des réseaux locaux, garantissant que chaque appareil puisse être identifié de manière unique et fiable.

  - ARP

    - Définition L'ARP ou "Address Resolution Protocol" est un protocole qui se situe sur la couche 3 du modèle OSI. On l'assimile parfois à un protocole de couche 2 et demi, car il assure la liaison entre le protocole IP qui utilise les adresses IP pour construire ses paquets et les trames Ethernet qui elles utilisent les adresses MAC. En plus simple, c'est un protocole qui permet de retrouver une adresse MAC à partir d'une adresse IP.  (itconnect)

    - Commande

Arp –a : Cette commande est utilisée pour afficher la table ARP actuelle sur une machine.

Arp –d : Cette commande est utilisée pour supprimer une ou plusieurs entrées spécifiques de la table ARP.

  - Les protocoles de transport

    - TCP

TCP est un protocole de communication utilisé dans les réseaux basés sur IP pour assurer une transmission fiable de donnés entre deux dispositifs. Il garantit que les données envoyées arrivent correctement et dans l’ordre. C’est un processus qui se passe en 3 étapes SYN SYN-ACK ACK ça s’appelle le handshake. TCP contrôle le flux, récupèrent les paquets perdus, et il a une transmission séquencée.

    - UDP

UDP est un protocole de communication léger et rapide utilisé pour transmettre des données sans établir de connexion préalable contrairement à TCP, il ne garantit pas la fiabilité ou l’ordre des données, ils sont envoyés directement au destinataire, pas de contrôle d’erreur, et une rapidité accrue, moins de surcharge sur le trafic, inconvénient pas de garantie de livraison.

  - FTP

Le protocole FTP est un protocole standard de réseaux utilisé pour transférer des fichiers entre un client et un server via un réseau TCP/IP, comme Internet. Il est particulièrement utilisé pour transférer, télécharger ou gérer des fichiers sur des server distant. Le numéro de Port FTP est 21, il faut généralement s’authentifier pour pouvoir utiliser le client FTP, et connaitre des lignes de commande comme USER PASS LIST STOR QUIT.

  - DNS

DNS signifie Système de Noms de Domaine. C'est le système qui permet de traduire les noms de domaine lisibles par l'homme (comme www.example.com) en adresses IP compréhensibles par les ordinateurs (comme 192.0.2.1, afin qu'ils puissent se localiser et communiquer entre eux sur le réseau.

Fonctionnement du DNS :

L'utilisateur saisit un nom de domaine dans son navigateur (par exemple, (www.example.com).

Le navigateur envoie une requête à un serveur DNS pour résoudre ce nom de domaine.

Le serveur DNS recherche l'adresse IP correspondante au nom de domaine.

L'adresse IP est renvoyée au navigateur, qui peut alors se connecter au serveur

Le DNS est un élément essentiel de l'infrastructure d'Internet, car il permet aux utilisateurs d'accéder aux sites web en utilisant des noms de domaine faciles à mémoriser, plutôt que de devoir se souvenir des adresses IP numériques.

  - HTTP

HTTP est un protocole de communication utilisé pour la transmission de documents hypertextes sur le Web. Le numéro de port est 80. Le fonctionnement d’HTTP repose sur un modèle client-serveur, un client envoie une requête au serveur, qui répond en renvoyant les données demandées. Il ne conserve aucune information entre les requêtes successives et chaque demande est traitée indépendamment des autres.

  - ICMP

L'ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole de communication utilisé dans les réseaux informatiques pour transmettre des messages de contrôle et d'erreur. Il fait partie de la suite de protocoles IP et permet aux périphériques d’un réseau de s'informer mutuellement des problèmes liés à la transmission des données, tels que des erreurs de routage ou des destinations inaccessibles.

ICMP est aussi utilisé pour tester la connectivité entre les appareils, notamment à travers des outils comme "ping", qui envoie des requêtes Echo Request et attend des Echo Reply pour mesurer la latence du réseau. Il inclut divers types de messages, comme "Destination Unreachable" pour signaler l'impossibilité de joindre une destination ou "Time Exceeded" lorsqu'un paquet dépasse son temps de vie. Ainsi, ICMP joue un rôle crucial dans la gestion, la surveillance et le dépannage des réseaux informatiques.

Exemple :

-Le PC envoie un ICMP Echo Request à 8.8.8.8 (serveur Google DNS).

-Si la connexion est fonctionnelle, 8.8.8.8 répond avec un ICMP Echo Reply.

Cela montre que la connexion est active et affiche le temps de réponse.

Si le réseau est coupé, on peut recevoir une erreur ICMP Destination Unreachable ou Request Timed Out.

ICMP est donc essentiel au diagnostic réseau.

(RFC 792 - Internet Control Message Protocol)

(Internet Control Message Protocol — Wikipédia)